Инструкция по эксплуатации

ПО "Переговорное устройство клиент-кассир Digital Duplex"

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО "Переговорное устройство клиент-кассир Digital Duplex".

Содержание

Описание и назначение ПО	4

Процесс запуска ПО	5

Основные компоненты ПО	7

Процесс завершения работы ПО	9

Контакты	10

# Описание и назначение ПО

ПО "Переговорное устройство клиент-кассир Digital Duplex" (далее – ПО) – это встроенное программное обеспечение, функционирующее в составе переговорного устройства  "Digital Duplex" и обеспечивающее управление его функциональными возможностями, обработку входных сигналов и формирование выходных данных в автоматическом режиме.

ПО не имеет отдельного пользовательского интерфейса и не предназначено для самостоятельной установки или запуска пользователем, так как поставляется предустановленным в составе переговорного устройства.

Взаимодействие пользователя с ПО осуществляется опосредованно — через органы управления переговорного устройства (кнопки, регуляторы и иные аппаратные элементы), при этом основная логика функционирования реализуется программно и выполняется в автоматическом режиме без необходимости вмешательства пользователя.

ПО обеспечивает выполнение следующих функций:

- Обработка входных аудиосигналов, поступающих с микрофонов переговорного устройства.

- Формирование и передача выходных аудиосигналов на динамики и внешние интерфейсы.

- Автоматическое переключение режимов приема и передачи аудиосигнала (полудуплексный режим работы).

- Управление чувствительностью микрофонов и уровнем громкости воспроизведения.

- Адаптация к уровню фонового шума с использованием алгоритмов шумоподавления.

- Обеспечение приоритетной передачи сигнала в зависимости от уровня входного звука.

- Обработка управляющих воздействий пользователя (включение/выключение питания, отключение микрофона и другие) через аппаратные элементы управления.

- Управление индикацией режимов работы переговорного устройства (световая и звуковая индикация).

- Передача аудиосигналов на внешний линейный выход для подключения дополнительных устройств (например, записи переговоров).

- Обеспечение работы в различных режимах эксплуатации (в том числе режим отключения микрофона, симплекс/полудуплекс).

# Процесс запуска ПО

ПО предустанавливается производителем и функционирует исключительно в составе переговорного устройств Digital Duplex.

Перед включением переговорного устройства убедитесь, что четырехконтактный разъём от панели абонента подключен к ответной части разъёма "OUT" на задней панели переговорного устройства, а внешний блок питания подключен к сети 220 В, и его штекер вставлен в разъем "POWER".

Принцип работы комплекта основан на автоматическом переключении каналов в зависимости от уровня входного сигнала. При установке регулятора "VOLUME" на панели оператора в минимальное положение автоматически повышается чувствительность микрофона оператора до соответствующего уровня.

При уменьшении чувствительности микрофона до минимального значения панель абонента работает с максимальной чувствительностью. При включении режима "MUTE" панель оператора переходит в режим постоянного приема.

Для корректной настройки переговорного устройства выполните следующие действия:

- Включите питание кнопкой "POWER".

- Установите максимальную чувствительность микрофона.

- Отключите микрофон.

- По звуку, поступающему с панели абонента, установите требуемый уровень громкости панели оператора.

- Включите микрофон.

- При необходимости постепенно уменьшайте чувствительность микрофона до тех пор, пока светодиодная индикация не перейдет в режим постоянного свечения, что свидетельствует о приеме сигнала от абонента.

Если при включении микрофона светодиодная индикация сразу находится в режиме постоянного свечения, дополнительная настройка чувствительности не требуется.

При корректной настройке оператор стабильно слышит абонента, а передача сигнала от оператора осуществляется только в момент речи.

Если уменьшением чувствительности микрофона не удается добиться режима постоянного свечения индикации, это свидетельствует о повышенном уровне шума в помещении оператора. В данном случае рекомендуется принять меры по снижению уровня фонового шума.

При некорректной настройке, когда постоянно активен режим передачи от оператора к абоненту, абонент будет постоянно слышать звук со стороны оператора, при этом оператор может не слышать начало или часть сообщения абонента.

После выполнения настройки для дальнейшей эксплуатации достаточно использовать кнопки включения/выключения переговорного устройства "POWER" и управления микрофоном "MIC OFF".

# Основные компоненты ПО

ПО функционирует в рамках устройств Digital Duplex. Переговорное устройство представляет собой две панели: панель оператора – "КАССИРА" и панель абонента – "КЛИЕНТА". Обе панели имеют адаптационные детекторы шума, работающие в автоматическом режиме, время адаптации 4 – 5 сек.

Взаимодействие с переговорными устройствами осуществляется посредством нажатия кнопок (рис. 1, 2):

- "MIC OFF" Отключение микрофона пульта оператора.

- "POWER" Включение/Отключение питания/Отключение MIC абонента (режим "S")

- "-VOLUME" Уменьшение громкости пульта оператора.

- "+VOLUME" Увеличение громкости пульта оператора.

- "-SENSITIVITY" Уменьшение чувствительности микрофона оператора.

- "+SENSITIVITY" Увеличение чувствительности микрофона оператора.

- Светодиод индикации режимов работы.

- Кнопка вызова оператора.

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Для индикации режимов работы переговорного устройства в первой щели динамика над кнопками установлены светодиоды. Индикация режимов производится следующим образом:

- светодиод не горит – переговорное устройство не работает;

- светодиод мигает медленно – отключен микрофон;

- светодиод мигает быстро – звук передается от оператора к абоненту;

- светодиод горит, не мигая – звук принимается оператором от абонента.

Дополнительно к световой индикации введена звуковая индикация, сопровождающая операции управления кнопками "POWER", "MIC OFF", "+" и "–".

# Процесс завершения работы ПО

Завершение работы ПО осуществляется автоматически при отключении питания переговорного устройства либо при переводе его в неактивный режим посредством нажатия на кнопку "POWER".

Перед завершением работы ПО обеспечивает корректное завершение текущих процессов обработки аудиосигналов и прекращение передачи данных между компонентами переговорного устройства.

Дополнительных действий со стороны пользователя, направленных на завершение работы ПО, не требуется. ПО не предусматривает отдельной процедуры завершения работы, так как функционирует непрерывно в составе переговорного устройства и прекращает работу синхронно с его отключением.

После отключения питания все активные режимы работы (включая передачу и прием аудиосигнала, индикацию и обработку пользовательских команд) прекращаются.

# Контакты

Тел.: +7 (495) 995-7-555

e-mail: support@comcom.ru